TABELLE RIEPILOGATIVE SULLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SITO NAZIONALE DI BONIFICA “BUSSI” - ALLEGATA AL COMUNICATO STAMPA WWF DEL 10/04/2010

Dati tratti da: verbale Conferenza dei Servizi decisoria dell’11/02/2010 Sito di Bonifica Nazionale “Bussi” -relazione “Valutazione del danno ambientale” allegata al verbale

Aree esterne all'area industriale di Bussi

| AREA | METRI CUBI | TONNELLATE | ETTARI | CONTAMINANTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discarica abusiva Tre Monti (lungo corso Pescara) | 138.600 | 194.040 | 3,3 | Elevate concentrazioni di solventi organici clorurati Presenza di Piombo e Mercurio |
| Discarica 2A | 63.600 | 89.040 | 1,2 | Elevate concentrazioni di mercurio e piombo Composti organici clorurati |
| Discarica 2B | 2.000 | 2.800 | ? | Rilevante presenza di composti organici clorurati |
| Discarica abusiva nei pressi della 2A | 165.000 | 231.000 | 3 | Elevate concentrazioni di Piombo e Mercurio Composti organici clorurati |
| subTOTALE | 369.200 | 516.880 | 7,5 circa |  |

Aree interne all'area industriale di Bussi

| SOTTOAREA | METRI CUBI | TONNELLATE | ETTARI | CONTAMINANTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Area “SIAC” | 120.000 | 180.000 | 3 | Elevate concentrazioni di Piombo, piombo tetraetile e Piombo tetrametile |
| Area “clorosoda” | 66.000 “area uffici” 125.000 “area impianti” | 99.000 187.500 | 5,8 | Elevate concentrazioni di mercurio |
| Area “cloro metani” | 435.000 | 652.500 | 5,8 | Elevate concentrazioni di composti organici clorurati, mercurio e piombo |
| Altre aree | 152.000 | 228.000 | 3,8 | Elevate concentrazioni di mercurio e di composti organici clorurati |
|  |  |  |  | Altre sostanze accertate nell’area aziendale: arsenico, zinco, idrocarburi leggeri e pesanti, idrocarburi aromatici (quale il benzene), composti organo-alogenati, ecc. |
| subTOTALE | 898.000 | 1.347.000 | 18,4 |  |
| TOTALE | 1.267.200 | 1.863.000 | circa 25,9 |  |

SITO N AZIONALE DI BONIFICHE DI BUSSI

STATO DELLA CONTAMINAZIONE DELL’ACQUA DI FALDA SUPERFICIALE E PROFONDA

| Stabilimento Bussi | Acquifero superficiale | Arsenico, Mercurio, Piombo, composti organici clorurati, contaminazione puntuale da cromo totale ed esavalente, nichel, benzene e idrocarburi totali |
| --- | --- | --- |
|  | Acquifero profondo del Tirino | Contaminazione diffusa da composti organici clorurati (rilevati nei piezometri a valle dello stabilimento) ed una contaminazione puntuale da piombo, boro e idrocarburi policiclici aromatici |
| Area “Edison”* |  | Triclorometano, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene |
| Discariche 2A e 2B | Acquifero superficiale | Mercurio, Piombo, Composti organici clorurati, Cromo totale ed esavalente, Nichel, Boro |
| Discarica Tre Monti | Ad oggi non si può individuare una separazione tra acquifero superficiale e un acquifero profondo | Composti organici clorurati |
| Pozzi S. Angelo | Prelievo a profondità tra 32 e 62 metri | Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Cloroformio, Tetracloruro di carbonio, significativa presenza di idrocarburi totali. |

*La proprietà declina ogni responsabilità circa la contaminazione riscontrata

PIANO D’ORTA – COMUNE DI BOLOGNANO - AREA EX-MONTECATINI

Estensione 3,5 ettari

CONTAMINANTI

Sottosuolo e, in alcuni punti il suolo, pesantemente contaminato da composti inorganici contenenti arsenico, piombo, mercuriO, berillio, rame, vanadio, zinco e selenio, con valori che superano anche di centinaia di volte le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste dal Dlgs 152/2006. Anche la falda freatica risulta contaminata da sostanze della stessa natura di quelle inorganiche rinvenute nel suolo.